デマンドデータ変換ツール　マニュアル

1. ファイルを開く

- ダウンロードした「デマンドデータ変換ツール.xlsm」をダブルクリックして開きます。

- 画面上部に黄色い警告バーが表示された場合、「コンテンツの有効化」をクリックしてください。

（これによりマクロが有効化され、変換ボタンが使えるようになります）

2. 設定項目を入力する

設定シートの黄色いセルに、変換元データに合わせて以下の4項目をすべて入力してください。

| 項目 | 設定名 | 入力内容 |
| --- | --- | --- |
| ① | データの 並び方向 | 1 = 縦に日付・横に時間（行が日付、列が時間帯）／2 = 縦に時間・横に日付（行が時間帯、列が日付） |
| ② | シートの 種類 | 1 = 年間（1シートに全データ）／ 2 = 月別（月ごとにシートが分かれている） |
| ③ | データ 開始セル | デマンドの数値データが始まる左上隅のセル番地を入力 （例: B2、C4 など。日付・時間のヘッダーは含めません） |
| ④ | 開始日 | デマンドデータの最初の日付を入力（例: 2024/04/01） 時間は常に 00:00 から自動生成されます |

- 時間間隔は30分（48コマ）のみ対応しています。

3. 変換を実行する

- 設定シート上の「変換実行」ボタンをクリックします。

- ファイル選択ダイアログが開くので、変換したいデマンドデータのExcelファイルを選択します。

- 自動的に変換処理が実行され、完了するとメッセージが表示されます。

- 変換元ファイルと同じフォルダに「ファイル名_変換済.csv」が出力されます。

4. 出力されるCSVの形式

1列目に日時、2列目にデマンド値が並んだCSVファイルが出力されます。

| 日時 | デマンド値(kW) |
| --- | --- |
| 2024/04/01 00:00 | 100 |
| 2024/04/01 00:30 | 95 |
| 2024/04/01 01:00 | 90 |
| ... | ... |
| 2025/03/31 23:30 | 80 |

5. 設定の具体例

例1：縦に日付・横に時間（1シートに1年分）

元データの形（行が日付、列が0:00, 0:30, 1:00, ...）：

|  | 0:00 | 0:30 | 1:00 | ... | 23:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024/4/1 | 100 | 95 | 90 | ... | 80 |
| 2024/4/2 | 105 | 98 | 92 | ... | 82 |

設定 → ① = 1　② = 1　③ = B2　④ = 2024/04/01

例2：縦に時間・横に日付（月別シート）

元データの形（行が0:00, 0:30, ...、列が日付）：

|  | 4/1 | 4/2 | 4/3 | ... | 合計(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 100 | 105 | 103 | ... | --- |
| 0:30 | 95 | 98 | 96 | ... | --- |

設定 → ① = 2　② = 2　③ = B2　④ = 2024/04/01

- 合計行・合計列がデータに含まれていても、自動的にスキップされます。

例3：データの開始位置がずれている場合

ヘッダーや施設名が上部にあり、数値が途中から始まるケース：

|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1行目 | 施設名 | XXXX |  |  |  |
| 2行目 |  | 日付 | 0:00 | 0:30 | 1:00 |
| 3行目 |  | 2024/4/1 | 100 | 95 | 90 |

設定 → ① = 1　② = 1　③ = C3　④ = 2024/04/01

- 本ツールは、うるう年（366日）のデータにも対応しています。ただし、再エネ調達ポートフォリオ分析ツールは365日分（17,520行）のデータを分析する仕様のため、うるう年の変換結果（17,568行）を貼り付ける際は、先頭から17,520行分だけをコピーして貼り付けてください。